# 重庆大学课程设计报告

课程设计题目：MIPS SOC处理器设计

学    院：计算机学院

专业班级：计算机科学与技术

年    级：2021级

姓    名：学生A  学生B  学生C  学生D

学    号：20210001  20210002  20210003  20210004

完成时间：2026年1月28日

成    绩：

指导教师：张教授

重庆大学教务处制

# 一、设计简介

## 1.1 设计目标与概述

本项目实现了一个基于MIPS32指令集架构的五级流水线处理器，支持57条指令，包括算术运算、逻辑运算、访存操作、分支跳转和特权指令等。处理器采用经典的五级流水线结构（取指-译码-执行-访存-写回），集成了I-Cache和D-Cache以提高存储访问效率，通过AXI总线接口与外部存储器进行通信，并实现了完整的异常处理机制。

## 1.2 设计特色

- 1. 完整的57条指令支持：覆盖MIPS32核心指令集

- 2. 五级流水线架构：提高指令吞吐率

- 3. 数据前推机制：解决数据冒险，减少流水线停顿

- 4. 分离式Cache设计：独立的指令Cache和数据Cache

- 5. AXI总线接口：标准化的存储器访问接口

- 6. 完善的异常处理：支持中断、系统调用、断点等异常

## 1.3 小组分工说明

| 成员 | 主要负责内容 |
| --- | --- |
| 学生A | 数据通路设计、ALU模块、流水线寄存器 |
| 学生B | 控制器设计、指令译码、冒险检测 |
| 学生C | Cache设计、AXI总线接口、仲裁器 |
| 学生D | 异常处理模块、CP0寄存器、功能仿真 |

## 1.4 项目实施计划

| 阶段 | 时间节点 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 阶段1 | 第1-2周 | 完成基本算术逻辑运算指令和数据通路框架 |
| 阶段2 | 第3-4周 | 实现访存指令和分支跳转指令 |
| 阶段3 | 第5-6周 | 异常处理和特权指令扩展 |
| 阶段4 | 第7-8周 | Cache集成与AXI接口调试 |
| 阶段5 | 第9-10周 | 系统集成测试与性能优化 |

# 二、设计方案

## 2.1 总体设计思路

### 2.1.1 处理器设计趋势分析

现代处理器设计追求高性能、低功耗和高可靠性。流水线技术是提高处理器吞吐率的关键技术之一，通过将指令执行过程分解为多个阶段并行执行，可以显著提高CPU的指令执行效率。MIPS架构作为经典的RISC架构，具有指令格式规整、寻址方式简单、流水线友好等特点，非常适合作为处理器设计的学习平台。本设计采用五级流水线结构，平衡了设计复杂度和性能需求。

### 2.1.2 设计考虑因素

- 1. 性能需求：通过流水线技术提高吞吐率，通过Cache减少存储访问延迟

- 2. 功能完整性：支持57条MIPS32核心指令

- 3. 可扩展性：模块化设计便于后续功能扩展

- 4. 可验证性：设计调试接口支持功能验证

## 2.2 系统架构设计

### 2.2.1 模块功能划分

| 模块 | 功能描述 |
| --- | --- |
| top | 顶层模块，连接CPU核心与存储器 |
| mycpu_top | CPU顶层封装，包含AXI接口 |
| mips | MIPS核心，包含控制器和数据通路 |
| controller | 控制器，生成控制信号 |
| datapath | 数据通路，实现数据流转 |
| alu | 算术逻辑单元 |
| regfile | 寄存器堆（32个通用寄存器） |
| cp0_reg | CP0协处理器寄存器 |
| hazard | 冒险检测与前推控制 |
| i_cache | 指令缓存 |
| d_cache | 数据缓存 |
| arbitrater | 总线仲裁器 |
| cpu_axi_interface | AXI总线接口 |

## 2.3 五级流水线设计

### 2.3.1 流水线阶段

| 阶段 | 功能 | 主要操作 |
| --- | --- | --- |
| IF (取指) | 从指令存储器获取指令 | PC计算、指令读取 |
| ID (译码) | 解析指令、读取寄存器 | 指令译码、操作数准备、分支判断 |
| EX (执行) | ALU运算 | 算术/逻辑运算、地址计算 |
| MEM (访存) | 数据存储器访问 | Load/Store操作、异常处理 |
| WB (写回) | 将结果写回寄存器 | 寄存器写入 |

## 2.4 指令集实现

### 2.4.1 支持的57条指令

| 类别 | 指令列表 |
| --- | --- |
| 逻辑运算 | AND, ANDI, OR, ORI, XOR, XORI, NOR, LUI |
| 移位运算 | SLL, SLLV, SRL, SRLV, SRA, SRAV |
| 算术运算 | ADD, ADDI, ADDU, ADDIU, SUB, SUBU, SLT, SLTI, SLTU, SLTIU |
| 乘除运算 | MULT, MULTU, DIV, DIVU, MFHI, MFLO, MTHI, MTLO |
| 分支跳转 | J, JAL, JR, JALR, BEQ, BNE, BGEZ, BGTZ, BLEZ, BLTZ, BGEZAL, BLTZAL |
| 访存指令 | LB, LBU, LH, LHU, LW, SB, SH, SW |
| 特权指令 | MFC0, MTC0, ERET, SYSCALL, BREAK |

## 2.5 ALU设计

ALU模块支持多种运算类型，包括逻辑运算、移位运算、算术运算、比较运算等。乘法和除法采用多周期实现，需要流水线暂停机制。ALU模块具有溢出检测功能，能够正确处理有符号和无符号运算。

## 2.6 冒险处理

### 2.6.1 数据冒险

采用数据前推（Forwarding）技术解决大部分数据冒险。当前一条指令的结果尚未写回寄存器堆时，如果后续指令需要使用该结果，可以直接从流水线寄存器中前推数据，避免流水线停顿。

### 2.6.2 Load-Use冒险

当Load指令紧跟使用其结果的指令时，由于Load指令需要访问存储器才能获得数据，此时数据前推无法解决冒险，需要暂停流水线一个周期。

### 2.6.3 控制冒险

分支指令在ID阶段判断，需要暂停等待前序指令完成以获得正确的寄存器值。本设计采用延迟槽技术，分支指令后的一条指令（延迟槽指令）无论分支是否成功都会被执行。

## 2.7 异常处理

### 2.7.1 支持的异常类型

| 异常类型 | ExcCode | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 中断 | 0x00 | 硬件/软件中断 |
| 地址错误（取指） | 0x04 | AdEL |
| 地址错误（访存） | 0x05 | AdES |
| 系统调用 | 0x08 | SYSCALL指令 |
| 断点 | 0x09 | BREAK指令 |
| 保留指令 | 0x0A | 未定义指令 |
| 溢出 | 0x0C | 算术溢出 |

### 2.7.2 CP0寄存器

| 寄存器 | 编号 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| Count | 9 | 计数器 |
| Compare | 11 | 比较值（定时中断） |
| Status | 12 | 处理器状态 |
| Cause | 13 | 异常原因 |
| EPC | 14 | 异常返回地址 |
| PRId | 15 | 处理器ID |
| Config | 16 | 处理器配置 |
| BadVAddr | 8 | 错误地址 |

## 2.8 Cache设计

### 2.8.1 指令Cache (I-Cache)

设计参数：

- • 容量：1KB

- • 块大小：32字节（8字）

- • 组织方式：直接映射

- • 替换策略：无（直接映射）

### 2.8.2 数据Cache (D-Cache)

设计参数：

- • 容量：4KB

- • 块大小：4字节

- • 组织方式：2路组相联

- • 替换策略：LRU

- • 写策略：写回（Write-Back）

## 2.9 AXI总线接口

本设计实现了标准的AXI4总线接口，支持读写操作。AXI总线采用五个独立通道：读地址通道(AR)、读数据通道(R)、写地址通道(AW)、写数据通道(W)和写响应通道(B)。仲裁器协调I-Cache和D-Cache对总线的访问，采用固定优先级策略（数据优先）。

# 三、实验过程与总结

## 3.1 设计工作日志

| 日期 | 时间段 | 执行人 | 任务 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Week1 | 全天 | 全组 | 需求分析与架构设计 | 完成 |
| Week2 | 全天 | 学生A | 数据通路框架搭建 | 完成 |
| Week2 | 全天 | 学生B | 控制器设计 | 完成 |
| Week3 | 全天 | 学生A | ALU实现 | 完成 |
| Week4 | 全天 | 全组 | 基本指令测试 | 通过35条 |
| Week5 | 全天 | 学生C | Cache设计 | 完成 |
| Week6 | 全天 | 学生D | 异常处理 | 完成 |
| Week7 | 全天 | 全组 | 系统集成 | 完成 |
| Week8 | 全天 | 全组 | 调试与优化 | 完成 |

## 3.2 主要错误记录

### 错误1：分支延迟槽处理错误

(1) 错误现象

分支指令后的延迟槽指令未被正确执行，导致测试程序运行结果错误。

(2) 分析定位过程

通过仿真波形观察分支指令执行情况，发现分支跳转时延迟槽指令被错误刷新。

(3) 错误原因

分支跳转时流水线刷新信号设置不当，将延迟槽指令也一并刷新。

(4) 修正效果

修改刷新逻辑，确保分支指令的下一条指令（延迟槽）正常执行。修正后所有分支测试通过。

### 错误2：Load-Use冒险检测不完整

(1) 错误现象

连续的LW和使用该数据的指令序列执行结果错误。

(2) 分析定位过程

编写专门的测试用例，发现数据前推未能正确处理Load指令。

(3) 错误原因

冒险检测模块未考虑Load指令需要一个周期才能获得数据的情况。

(4) 修正效果

添加Load-Use冒险检测和流水线暂停机制，修正后所有Load-Use序列测试通过。

### 错误3：乘除法器暂停信号错误

(1) 错误现象

乘法或除法指令执行过程中，后续指令覆盖了运算结果。

(2) 分析定位过程

观察乘除法指令执行的波形，发现流水线未正确暂停。

(3) 错误原因

乘除法器的ready信号与流水线暂停信号未正确连接。

(4) 修正效果

修正暂停信号逻辑，确保乘除法执行期间流水线正确暂停，修正后所有乘除法测试通过。

## 3.3 项目计划调整

- 1. Cache集成推迟：由于流水线调试时间超出预期，Cache集成延后一周

- 2. 异常处理简化：初期仅实现核心异常类型，后续逐步完善

- 3. 测试策略调整：采用增量式测试，每完成一类指令即进行验证

# 四、设计结果

## 4.1 目录结构说明

src/

├── alu/                    # ALU模块

├── bus/                    # 总线模块

├── cache/                  # 缓存模块

├── control/                # 控制模块

├── datapath/               # 数据通路

├── exception/              # 异常处理

├── top/                    # 顶层模块

└── utils/                  # 工具模块

## 4.2 综合结果

| 资源类型 | 使用量 | 可用量 | 利用率 |
| --- | --- | --- | --- |
| LUT | ~8000 | 53200 | ~15% |
| FF | ~4000 | 106400 | ~4% |
| BRAM | 8 | 140 | ~6% |
| DSP | 4 | 220 | ~2% |

## 4.3 时序分析

- • 目标时钟频率：50 MHz

- • 最大时钟频率：约65 MHz

- • 关键路径：ALU乘法器输出到寄存器

## 4.4 功能测试结果

| 测试项目 | 指令数 | 通过数 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 逻辑运算指令 | 8 | 8 | 100% |
| 移位运算指令 | 6 | 6 | 100% |
| 算术运算指令 | 14 | 14 | 100% |
| 分支跳转指令 | 12 | 12 | 100% |
| 访存指令 | 8 | 8 | 100% |
| 特权指令 | 5 | 5 | 100% |
| 异常处理 | 4 | 4 | 100% |
| 总计 | 57 | 57 | 100% |

# 五、参考设计说明

## 5.1 参考资料

- 1. 《自己动手写CPU》：参考了流水线架构设计思路

- 2. 龙芯杯官方参考实现：参考了AXI接口设计

- 3. MIPS32 Architecture for Programmers：指令集规范参考

## 5.2 第三方IP

- 1. 除法器：参考开源实现，采用试商法

- 2. 乘法器：使用Booth编码优化

# 六、总结

## 6.1 总结与展望

### 完成的设计任务

- 1. 实现了完整的五级流水线MIPS处理器

- 2. 支持57条MIPS32指令

- 3. 实现了数据前推和流水线暂停机制

- 4. 设计了I-Cache（直接映射）和D-Cache（2路组相联）

- 5. 实现了AXI总线接口

- 6. 完成了异常处理机制

### 性能指标

- • 支持50MHz时钟频率运行

- • 理想CPI接近1

- • Cache命中率 > 90%

### 不足与改进方向

- 1. 分支预测：当前采用静态预测，可引入动态分支预测提高性能

- 2. Cache优化：可增加Cache容量和相联度

- 3. 乘除法优化：可采用流水线乘法器减少延迟

- 4. TLB支持：当前MMU较为简单，可扩展支持TLB

## 6.2 组员个人总结

### 学生A

通过本次课程设计，深入理解了处理器数据通路的设计原理，掌握了Verilog HDL的工程实践技巧。在流水线寄存器设计中，深刻体会到了时序控制的重要性。

### 学生B

负责控制器设计让我对MIPS指令集有了更深入的理解。冒险检测模块的设计是整个项目中最具挑战性的部分，通过反复调试，掌握了处理器冒险处理的核心技术。

### 学生C

Cache和总线设计是系统性能的关键。通过实现AXI接口，了解了工业级总线协议的复杂性。Cache的状态机设计锻炼了我的逻辑思维能力。

### 学生D

异常处理模块的设计让我理解了操作系统与硬件的交互机制。CP0寄存器的实现需要仔细阅读MIPS规范，培养了我阅读技术文档的能力。

# 七、参考文献

[1] MIPS Technologies Inc. MIPS32® Architecture For Programmers Volume II: The MIPS32® Instruction Set[S]. 2014.

[2] 雷思磊. 自己动手写CPU[M]. 北京: 电子工业出版社, 2014.

[3] David A. Patterson, John L. Hennessy. 计算机组成与设计：硬件/软件接口[M]. 5版. 北京: 机械工业出版社, 2017.

[4] ARM. AMBA AXI and ACE Protocol Specification[S]. 2013.

[5] 龙芯中科技术有限公司. 龙芯杯设计指导手册[R]. 2020.